1.  Identifikace přípravku a výrobce

1.1   Identifikace přípravku

Obchodní označení    C 6500

Název výrobku	Ředidlo univerzální

Odstín/varianta	0000

| Identifikace přípravku | PND | 01-2050-92 C | HS | 3814 00 90 00 | SKP | 24.30.22 | JK | 246-441-50-0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS | není/přípravek | ES | není/přípravek |  |  |  |  |

1.2   Použití přípravku

ředidlo k ředění nitrocelulózových, olejových a syntetických nátěrových hmot, k ředění nátěrových hmot řady TREXON – H 2001, H 2003, H 2203, lihového laku L 1010, akrylátové barvy METALIK S 2891

1.3  Identifikace výrobce

Výrobce              					Informace o výrobku

COLORLAK, a.s.	Útvar jakosti a environmentu       + 420 572527427/527476

Tovární 1076 			Útvar odbytu		+ 420 572527489

686 02 Staré Město		Telefon			+ 420 572527111

Česká republika			Fax			+ 420 572541215

IČO  49444964			E-mail			colorlak@colorlak.cz

1.4.  Telefonní číslo pro mimořádné situace

Toxikologické informační středisko :  Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  tel. +420 224919293;  e-mail : tis.cuni@cesnet.cz

Středisko TRINS – COLORLAK 			   tel. +420 572527281

2. Informace o složení přípravku

2.1 Složení  - směs alkoholů, esterů, alifatických a aromatických uhlovodíků (podle podnikové normy - PND)

2.2 Údaje o nebezpečných složkách - podle vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a dokumentace dodavatelů surovin

| Číslo/ označení ES | Číslo CAS | Název | Obsah v % hm. | Symbol | Rizikové věty R – věty | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200-662-2 | 67-64-1 | Aceton, propan-2-on | < 10 | F, Xi | 11-36-66-67 |  |
| 265-185-4 | 64742-82-1 | Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín | > 5 | Xn, N | 10-65-51/53-66-67 |  |
| 295-438-4 | 92045-57-3 | Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká pyrolyzní; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín | > 5 | F, Xn | 11-65 |  |
| 204-658-1 | 123-86-4 | Butyl-acetát | < 20 |  | 10-66-67 |  |
| 200-751-6 | 71-36-3 | Butan-1-ol , butylalkohol | < 15 | Xn | 10-22-37/38-41-67 |  |
| 203-625-9 | 108-88-3 | Toluen | > 20 | F, Xn | 11-63-48/20-65-38-67 | TR3 |
| 215-535-7 | 1330-20-7 | Xylen | > 20 | Xn | 10-20/21-38 |  |
| Poznámky | C – kancerogen s uvedením kategorie, TR – toxický pro reprodukci s uvedením kategorie, S - senzibilizující. Obsah látek je uveden jako množství uvedených odstínů/variant. Obsah těkavých organických látek je uveden v části 15. Znění rizikových vět je uvedeno v bodě 16 tohoto bezpečnostního listu. |  |  |  |  |  |

3. Údaje  o nebezpečnosti přípravku

3.1 Klasifikace přípravku

F – Vysoce hořlavý

Repr.kat. 3

Repr.kat.3; R 63 – Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky

Xn; R 48/20 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při  dlouhodobé expozici při vdechování

Xn; R 21 – Zdraví škodlivý při styku s kůží

Xn; R 65 – Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

Xi; R 41 – Nebezpečí vážného poškození očí

Xi; R 38 - Dráždí kůži

R 52/53 – Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 66 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R 67 – Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Další informace uvedené na obalu jsou uvedeny v bodě 15.

3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při používání přípravku :

Výrobek může mít nepříznivé účinky na zdraví při vdechování a absorpcí přes pokožku. Může dráždit kůži, sliznice a oči. Páry mohou způsobit nevolnost.

Výrobek obsahuje organická rozpouštědla, která jsou vysoce hořlavá a hořlavá, zdraví škodlivá při vdechování a při styku s kůží, při požití může vyvolat poškození plic, dráždí oči a kůži s nebezpečím vážného poškození očí, opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže, vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Toluen může poškodit plod v těle matky

Xylen a toluen jsou látkami znečišťujícími vodu (WHC 2), ostatní látky uvedené v bodě 2.2 slabě znečišťují vodu (WHC 1).

Nátěrová hmota je zdrojem emisí organických látek do ovzduší (viz bod 15.4).

3.3 Další rizika použití přípravku :

Záměna nehrozí (specifický zápach), pokud je výrobek uchováván v originálních obalech s označením. Při použití v nevětraném prostředí  může dojít k nadýchání organických par. Při vystavení vysokým teplotám může dojít k zahoření a výbuchu. Při požáru se mohou tvořit nebezpečné plyny. Páry mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem. Páry jsou těžší než vzduch. Mohou se soustřeďovat v níže položených prostorách – sklepech, kanalizaci.

3.4 Další údaje

NFPA  2-3-0-0  (zdraví : Varování – zdraví škodlivý; hořlavost : Upozornění - Hořlavá kapalina s bodem vzplanutí pod 38°C;  reaktivita - Stabilní, speciální - žádné)

WHMIS  B2      Hořlavé kapaliny

Poznámka:  NFPA – NFPA rating systém (diamantový kód), WHMIS – Workplace Hazardous Material Information System (Informační systém nebezpečných materiálů na pracovišti)

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Obecné zásady první pomoci : Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného! V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout. POZOR! Vždy, když se jedná o špatně větrané prostory, je třeba počítat s možností, že  prostor je  zamořený! Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte s sebou originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky nebo přípravku!

4.2 Při nadýchání : Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou; převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv; zajistěte postiženého proti prochladnutí; podle situace volejte záchrannou službu; nebo zajistěte lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

4.3 Při styku s kůží : Odložte potřísněný oděv; omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody; pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon; zajistěte lékařské ošetření

4.4 Při zasažení očí : Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.  Výplach provádějte nejméně 10 minut; zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

4.5 Při požití : NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože  při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic). Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.; originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou.

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasicí média	Pěna (odolná alkoholu), oxid uhličitý, postřiková mlha, prášek

5.2 Nevhodná hasicí média	Proud vody

5.3 Zvláštní nebezpečí	Možné ohrožení zplodinami hoření  (oxidy uhlíku, organické páry), může výbušně reagovat. Při velkém požáru lokalizovat ohnisko, zvážit evakuaci, okolní nádrže chladit vodou. Pokud je to možné učinit bez nebezpečí, přemístěte obaly z místa požáru. Požár ohrožující (tlakové) nádrže/nádoby nebo náklad vozidla. Oheň haste z maximální nejdelší vzdálenosti nebo použijte držáky na hadice bez použití lidské síly nebo tryskač. Ochlazujte obaly/nádoby zaplavením vodou udržující šíření požáru mimo uložené obaly. Uslyšíte-li vzrůstající hluk pojistného ventilu, či zjistíte-li změnu v barvě povrchu nádrže, okamžitě opusťte místo požáru. NIKDY se nepřibližujte k nádržím na které požár přímo působí. U rozsáhlých požárů používejte bezobslužné hadicové držáky či vodní tryskače; pokud toto  není možné, stáhněte se z místa požáru a nechte oheň dohořet.

5.4 Ochranné prostředky pro hasiče   SCBA, ochranný protichemický oblek

5.6   HAZCHEM kód	3YE	Pěna, dýchací přístroje (pouze při požáru nebo rozkladu), může výbušně reagovat, ohradit, zvážit evakuaci

Poznámka:  SBCA – Self-contained Breathing Apparutus

6. Opatření v případě náhodného úniku přípravku

6.1 Preventivní opatření na ochranu osob : 	Výpary nevdechujte. Zabraňte kontaktu  s kůží a očima. Uchovávejte odděleně od zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Používejte osobní ochranné prostředky (rukavice a brýle, ochranný oblek). NE otevřený oheň, jiskry, zdroje vznícení. Při úniku je nutná lokální evakuace. Izolujte znečištěnou plochu nejméně do vzdálenosti 50 až 100 m ve všech směrech. Zůstávejte ve směru větru. Při velké úniku dodržujte vzdálenost nejméně 300 m, při automobilové nehodě nejméně 800 m ve všech směrech. Uvědomte integrovaný záchranný systém o nehodě.

6.2 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí : Zabraňte rozšíření nátěrových hmot do okolí, vniknutí do kanalizace, vodních toků. Ohraďte unikající materiál.

6.3 Metody pro likvidaci úniků

Způsob likvidace  		Podle stávající legislativy. Odsajte tuto látku do kontejneru, vhodně označeného a předejte k likvidaci oprávněné osobě.

Čištění/dekontaminace 	Malá množství nasáknout do absorbentu (vermikulit), shromáždit do sběrných nádob a likvidovat podle předpisů.

Likvidace  	Spálením oprávněnou spalovnou odpadů.

7. Pokyny pro zacházení s přípravkem a skladování přípravku

##### Zacházení

7.1.1  Preventivní opatření pro bezpečné zacházení :  Uzemněte zařízení, při velkém rozsahu prací používejte nejiskřivé nářadí. Na pracovišti zajistit dobré větrání, vyloučit zápalné zdroje, zabránit kontaktu s vlhkostí a vysokým teplotám. Nekuřte. Nezahřívejte tuto látku, neodpařujte v blízkosti plamene a horkých předmětů. Pracovníci přicházející do styku s uvedenými přípravky musí dodržovat pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  se kterými musí být prokazatelně seznámeni.

    - Preventivní opatření na ochranu životního prostředí :  Při velkém rozsahu prací používejte zařízení na zachytávání emisí. Při malém rozsahu používejte pouze v dobře větraných prostorách, popřípadě v odsávaných prostorách.

7.1.3   Specifické požadavky :    Při práci s nátěrovými hmotami a ředidly nepoužívejte kontaktní čočky.

  - Skladování

    - Podmínky pro bezpečné skladování :  Výrobek musí být skladován v originálním balení, v chladných, suchých, dobře větratelných skladech, při teplotě +5 až +25C nesmí přesáhnout 60C). Zamezte styku s oxidujícími látkami, silnými kyselinami a louhy. Sklad vybavte havarijními jímkami, hasicími přístroji, sanačními prostředky (vapex, lopata, náhradní obal), zdrojem pitné vody a lékarničkou. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu.

    - Množstevní limity pro skladování :  pro první třídu nebezpečnosti 100 m3 v přepravních obalech, 200 m3 v kontejnerech nebo mobilních nádržích, 2000 m3  ve skladovacích nádržích, popřípadě nejvýše 100 m3 hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti podle ČSN 65 0201.

    - Specifické použití	vyhovuje pro nátěry výrobků a ploch, které přicházejí  do nepřímého  styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou

7.2.3  Další údaje :	třída skladování  LGK 3.A  (Hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti)

Poznámka:  LGK – převzato z německé legislativy (Lagerung Klasse)

8. Omezování expozice přípravkem a ochrana osob

8.1 Expoziční limity

8.1.1 Expoziční limity podle přílohy č.2 nařízení vlády,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Pokud nejsou hodnoty uvedeny, není látky sledována, nebo údaj není v současné době k dispozici.

| CAS | Název látky | PEL v mgm-3 | NPK – P v mgm-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 67-64-1 | Aceton | 800 | 1500 |
|  | Benzíny | 400 | 1000 |
| 123-86-4 | Butyl-acetát | 950 | 1200 |
| 71-36-3 | Butan-1-ol | 300 | 600 |
| 108-88-3 | Toluen | 200 | 500 |
| 1330-20-7 | Xylen | 200 | 400 |

8.1.2 Biologický expoziční index (BEI) podle přílohy č. 2 vyhlášky kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli : v moči na konci směny pro toluen, xylen

8.1.3 Další limity podle vyhlášky, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb :	vnitřní pobytové místnosti : pro toluen 300 g.m-3, xyleny a ethylbenzen 200 g.m-3

LEL : aceton 2500 ppm, butylacetáty 1700 ppm, n-butanol 1400 ppm,  ropné destiláty 1100 ppm, toluen 1100 ppm, xylen 900 – 1100 ppm

IDLH : aceton 2500 ppm, butylacetáty 1700 ppm, n-butanol 1400 ppm, lakový benzín 20000 mgm-3, toluen 500 ppm, xylen 900 ppm

8.2 Omezování expozice - Zajistěte těsnost zařízení a dobře větrejte prostory.Provádějte měření koncentrace organických par.

8.2.1  Omezování expozice pracovníků :   Dodržujte pracovní hygienu, při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

8.2.1.1 Ochrana dýchacích orgánů  : Při krátkodobé expozici nebo nízkých koncentracích použít respirátor s filtrem proti organickým parám a prachu, při vysokých koncentracích a dlouhodobých expozicích je nutný izolační dýchací přístroj

8.2.1.2  Ochrana rukou  :	    ochranné rukavice

8.2.1.3  Ochrana očí	:	    ochranné brýle nebo bezpečnostní štít

8.2.1.4  Ochrana pokožka a těla   vhodný pracovní oděv

8.2.2  Omezování expozice životního prostředí – dobře uzavírat obaly po skončení práce, zakrývat obaly během práce, očistit obaly od znečištění během práce, stabilně ukládat obaly, zamezit převrácení nezajištěného obalu.

Poznámka :	PEL- přípustný expoziční limit, NPK – nejvyšší přípustná koncentrace, MAK – Maximale Arbeit Konzentration, TWA - Time Weighted Average, STEL - Short Term Exposure Limit, PEAK – 10 min. maximální vrchol, OSHA - Occupational Safety and Healtth Administrration,  NIOSH - National Institute of Occupational Safety and Health, LEL – Low Effect Level (koncentrace, která má nízký účinek), IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health Concentration

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku

  - Všeobecné informace

Vzhled             	nízko viskózní kapalina bez cizích, mechanických nečistot		ČSN EN ISO 1513

fyzikální stav 	kapalina

barva		čirá, bezbarvá						ČSN 67 3011

zápach		po organických rozpouštědlech

  - Důležité informace z hlediska zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Reakce (pH)   		neprovádí se

Bod varu		neprovádí se

Bod vzplanutí		 6ºC			ČSN  EN 456

Bod hoření 		 18ºC			ČSN  65 6212

Teplota vznícení 		 420ºC			ČSN  33 0371

Hořlavost - teplotní třída 	T2			ČSN  33 0371

Výhřevnost		 33,88 MJ/kg 		ČSN 65 6169

Spalné teplo	 	 33,28 MJ/kg		ČSN 65 6169

Meze výbušnosti dolní	 0,5% obj. (pro benziny)	horní		 13% obj. (pro aceton)

Výbušné vlastnosti		při vystavení vysokým teplotám uzavřeného obalu může dojít k výbuchu

Oxidační vlastnosti		nevykazuje oxidační vlastnosti

Tenze par (při 20°C)		0,66 hPa (pro butanol) až 233 hPa (pro aceton)

Hustota			830 - 840 kgm-3	ČSN EN ISO 2811-1, DIN 53 217/3

Rozpustnost ve vodě 		nemísitelný	Rozpustnost v organických rozpouštědlech  dobrá

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda         log Pow   -0,27 (pro aceton) až 3,15 (pro xyleny)

Viskozita				nestanovuje se, u nátěrových hmot je specifickou vlastností výtoková doba (viz bod  9.3)

Hustota par (vzduch = 1)		> 1

Rychlost odpařování			u nátěrových hmot se nestanovuje

10.  Informace o stabilitě a reaktivitě přípravku

10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit – Zamezte působení teploty nad 60°C. Při dodržení předpisů při skladování a manipulaci je nátěrová hmota stabilní. Při práci s barvou je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

10.2 Materiály, které nelze použít – Oxidanty, silné kyseliny a louhy

  - Nebezpečné produkty rozkladu	 - Oxidy uhlíku, dusíku, organické páry.

11. Informace o toxikologických vlastnostech přípravku

11.1 Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku

Nátěrová hmota vzhledem k  obsahu organických rozpouštědel může působit narkoticky a dráždivě, při překročení  limitů může způsobit nevolnost až „opilost“, možnost poškození CNS, jater a ledvin. Při dlouhotrvajícím a intenzívním kontaktu s pokožkou dochází k odmaštění, vysušení  a podráždění pokožky až zánětu kůže (dermatitis).

11.1.1 Akutní toxicita 	Údaje jsou převzaty z bezpečnostních listů dodavatelů surovin, publikace Marhold: Průmyslová toxikologie, ChemDAT Merck, UCLID SDS. Pokud nejsou uvedeny nejsou v současné době k dispozici.

| CAS | Název látky | LD50 oral, krysa | LC50 ihl. krysa | LD50 derm králík | LDLo oral hmn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-64-1 | Aceton | 5 800 mg/kg | 50 100 ppm/8h | 20 000 mg/kg |  |
|  | Benzíny | > 6 500 mg/kg | 3 400 mg/m3/ 4h | 500 mg/24 h |  |
| 123-86-4 | Butylacetát | 10 768 mg/kg |  |  |  |
| 71-36-3 | Butan-1-ol | 790 mg/kg | 8 000 ppm/4h | 3 400 mg/kg | 500 mg/kg |
| 108-88-3 | Toluen | 636 mg/kg | 4 000 ppm/4h | 12 124 mg/kg | 50mg/kg |
| 1330-20-7 | Xylen | 4 300 mg/kg | 5 000 ppm/4h | Od 5 | 50mg/kg |

11.1.2  Senzibilizace		Není  prokázána, u citlivých osob je však možná.

11.2 Specifické účinky na lidské zdraví

Karcinogenita :  	neobsahuje látky klasifikované jako lidské kancerogeny, u přípravku nejsou údaje k dispozici

Mutagenita      :	neobsahuje látky klasifikované jako mutageny, u přípravku nejsou údaje k dispozici

Toxicita pro reprodukci :   obsahuje látky klasifikované jako teratogeny- kategorie 3 (toluen)

11.3  Poznámky        LD-letální dávka, LC-letální koncentrace, oral-orální, hmn-člověk, derm-dermální, ihl-inhalační, NIOSH - National Institute of Occupational Safety and Health, NOAEL – No Observed Adverse Effect Level, LOEL – Low Observed Adverse Effect Level

12. Ekologické informace o přípravku

12.1 Ekotoxicita	Údaje jsou uvedeny pro látky, které by svými vlastnostmi nejvíce mohly ovlivnit chování přípravku v životním prostředí.

| CAS | Název látky | LD50 pro vodní organismy | EC50 pro řasy (SCENEDESMUS) | EC50 pro bezobratlé (DAPHNIA MAGNA) | BSK5 | CHSK | BSK5/ CHSK | BCF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-64-1 | Aceton | 7505-11300 mg/l/96h | 7500 mg/l | >10000 mg/l | 0,81 g/g | 1,92 g/g | 0,96 | 0,69 |
|  | Benzíny | >100 mg/l/ 96h |  |  | 0,07 g/g | 0,13 g/g | 0,54 |  |
| 123-86-4 | Butyl-acetát | 71 – 141 mg/l | 674,7 mg/l | 205 mg/l |  | 2,32 g/g | >0,58 | 4 - 14 |
| 71-36-3 | Butan-1-ol | 1200 mg/l |  |  |  | 2,47 g/g | 0,76 | 1,71 |
| 108-88-3 | Toluen | 70 - 420 mg/l | 125 - 160 mg/l | 270 mg/l |  | 2,52 g/g |  | 13,2 |
| 1330-20-7 | Xylen | 86 - 308 mg/l | 130 mg/l | 165 mg/l | 2,53 g/g | 2,62 g/g | 0,97 | >8,5 |

  - Mobilita : pro přípravek nejsou údaje k dispozici

  - Perzistence a rozložitelnost : pro přípravek nejsou údaje k dispozici

  - Bioakumulační potenciál : pro přípravek nejsou údaje k dispozici, pro látky obsažené v přípravku jsou údaje uvedeny v tabulce

  - Další nepříznivé účinky : třída nebezpečnosti pro vodu (Water Hazard Class)    2    znečišťující  (vlastní hodnocení nátěrové hmoty)

13. Pokyny pro odstraňování přípravku

13.1 Informace o zařazení podle katalogu odpadů

Uvedené údaje jsou pouze orientační, původce odpadu musí postupovat podle konkrétní situace při používání nátěrových hmot.

| podle vyhlášky – Katalog odpadů | Katalogové číslo odpadu | Název odpadu |  |  | ADR/RID odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07 07 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |  |  | 3 F1 1993 |
|  | 14 06 03* | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |  |  | 3 F1 1993 |
|  | 20 01 13* | Rozpouštědla |  |  | 3 F1 1993 |
|  | 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |  |  | neklasifikován |
| Příloha č. 5 k zákonu o odpadech | Složka, která podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným |  | C41 | organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel |  |
|  | Kód basilejské úmluvy |  | Y12 | odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků a nátěrů |  |

13.2 Metody odstraňování přípravku a kontaminovaného obalu:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

13.3  Právní předpisy o odpadech

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky - Katalog odpadů,  vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

14. Informace pro přepravu přípravku

14.1 Speciální preventivní opatření – Je nutné použít „Zvláštní ustanovení 640X“. Pokyny pro případ nehody jsou nutné.

14.2 Přepravní klasifikace nebezpečných věcí pro jednotlivé druhy přeprav

Pozemní přeprava ADR/RID:

| Identifikační číslo nebezpečnosti: | 33 | Třída nebezpečnosti: | 3 | Pojmenování a popis: | HOŘLAVÁ KAPALINA J.N. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo UN: | 1993 | Bezpečnostní značka: | 3 | Obalová skupina: | II | Klasifikační kód : | F1 |

Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR :

| Identifikační číslo nebezpečnosti: | 33 | Třída nebezpečnosti: | 3 | Pojmenování a popis: | FLAMMABLE LIQUID N.O.S. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo UN: | 1993 | Bezpečnostní značka: | 3 | Obalová skupina: | II | Klasifikační kód : | F1 |

Letecká přeprava   ICAO/IATA:

| Identifikační číslo nebezpečnosti : | 33 | Třída nebezpečnosti : | 3 | Pojmenování a popis : |  | FLAMMABLE LIQUID N.O.S. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo UN: | 1993 | Strana (Page): |  | Obalová skupina: | II | PAX | 305 | CAO | 307 |

Přeprava po moři IMDG :

| Identifikační číslo nebezpečnosti : | 33 | Třída nebezpečnosti : | 3 | Pojmenování a popis : | FLAMMABLE LIQUID N.O.S. |  |  |  |  | Látka znečišťující moře : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo UN: | 1993 | Strana (Page): |  | Obalová skupina: | II | EMS | 305 | MFAG | 307 | ne |

14.3 Další použitelné údaje: v množství do 450 litrů není předmětem ADR.

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k přípravku

15.1 Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být podle zákona uvedeny na obalu přípravku

Přípravek je klasifikován konvenční výpočtovou metodou hodnocení nebezpečnosti přípravků uvedenou v příloze č. 3 vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích :

15.1.1 Symbol (y)		F, Repr.kat.3

15.1.2 Přidělení R – vět	63-48/20-21-65-41-38-52/53-66-67

R 63        	Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky

R 48/20	Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při  dlouhodobé expozici při vdechování

R 21	Zdraví škodlivý při styku s kůží

R 65 	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R 38	Dráždí kůži

R 52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R 67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

15.1.3 Přidělení S – vět	pro spotřebitele	2-16-23-26-29-36/37-46-51

pro průmysl	16-23-26-33-36/37-51

S 2      	Uchovávejte mimo dosah dětí

S 16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S 23	Nevdechujte páry/aerosoly

S 26 	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 29	Nevylévejte do kanalizace

S 33	Proveďte  preventivní opatření proti  výbojům statické elektřiny

S 36/37	Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

S 46	Při požití okamžitě vyhledejte  lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S 51	Používejte pouze v dobře větraných prostorách

15.1.4 Další požadavky na označení

- hmatatelné výstrahy na spotřebitelském balení

- uzávěr odolný proti otevření dětmi

- obsahuje : toluen (označení ES 203-325-9), xylen (označení ES 215-535-7)

15.1.5 Obsah těkavých organických látek (těkavých organických látek) ve výrobku (podle bodu 15.4.1):

- hustota  830 – 840 kgm-3

- obsah celkového organického uhlíku nejvýše 0,780 kg/kg

15.2 Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

- vázaná živnost skupina 207 pro výrobu a dovoz

- omezení uvádění na trh  - bez omezení

  - Právní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

    - Ochrana osob -  zákoník práce, zákon o veřejném zdraví, nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

    - Ochrana životního prostředí - zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon

15.4 Doplňující údaje

    - Obsah těkavých organických látek (TOL, VOC) – podle přílohy č. 1 vyhlášky, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

Údaje jsou uvedeny v bodě 15.1.5.

16. Další informace vztahující se k  přípravku

16.1 Upozornění

Údaje v bezpečnostním listu  výrobku jsou data odpovídající současným technickým znalostem. Výrobek smí být použit pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci výrobku. Bezpečnostní list je sestaven na základě přílohy k vyhlášce č. 231/2004 Sb. a směrnice Komise EU 91/155/EHS, kterou se definuje a stanoví podrobné uspořádání systému specifických informací o nebezpečných přípravcích. Klasifikace je provedena konvenční výpočtovou metodou podle přílohy č. 3 vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. Bezpečnostní list je dokumentem systému řízení jakosti a environmentu pod označením O5/P2-2/F6. Důvodem revize bezpečnostního listu je změna právních předpisů a doplnění údajů o chemických látkách. Revidované informace jsou označeny svislou čarou u levého okraje.

16.2 Pokyny pro školení

Právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s tímto chemickým přípravkem, musí být proškolena z bezpečnostních pravidel a  údaji uvedenými v bezpečnostním listu.

16.3 Používaná legislativa

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, vyhláška č. 231/2004 Sb. kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, vyhláška č. 234/2004 Sb. o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku, vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, vyhláška č. 355/2001 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, vyhláška č. 356/2001 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování,  zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhláška č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly, sdělení č.33/2005 Sb.(ADR), sdělení č. 34/2005 Sb. (RID), české státní normy

16.4 Používané zdroje dat

Marhold : Přehled průmyslové toxikologie, ChemDAT MERCK, bezpečnostní listy dodavatelů surovin pro výrobu nátěrových hmot, Seznam EINECS/ELINCS ECB ESIS(Evropská chemická kancelář – Evropský informační systém o látkách), Seznam NLP, Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a  přípravky včetně nebezpečných, podniková dokumentace k výrobkům, databáze TOXNET (Toxicology Data Network : HSDB -Hazardous Substances Data Bank), ECB (Evropská chemická kancelář) - UCLID SDS

16.5 R– použité v bodě 2.2

R 10 – Hořlavý, R 11 – Vysoce hořlavý, R 20/21 – Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží, R 22 – Zdraví škodlivý při požití, R 36 – Dráždí oči, R 37/38 – Dráždí dýchací orgány a kůži, R 38  - Dráždí kůži, R 41 – Nebezpečí vážného poškození očí, R 48/20 – Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při  dlouhodobé expozici při vdechování, R 51/53 –  Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, R 63 – Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky, R 65 – Zdraví škodlivý: při požití může způsobit poškození plic,  R 66 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže, R 67 – Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

16.6 Zpracovatel klasifikace a bezpečnostního listu	Ing. Alena Hradilová, tel. 572527452, e-mail: hradilova@colorlak.cz

16.7 Kontaktní osoby				Ing. Dana Marešová, tel. 572527476, e-mail: maresova@colorlak.cz